電通二甲微處理器實驗 實驗結報

| 實驗名稱 | Lab07-–LCD 顯示器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組別 | 25 | 組員 | 04050033梁艾蓉 / 04050475 胡皓雯 |

- 實驗目的

使用 Arduino LCD 程式庫, 於16x2 LCD 顯示器上顯示特定文字?

1. Arduino 與 LCD 如何接線?

2. 如何使用 LCD library?

3. 如何清除螢幕?

4. 如何顯示文字?

- 實驗步驟

1.Arduino 顯示自己的學號及英文姓名

2.使用 PC 串列輸入, 所有 PC 輸入之文字皆顯示在 LCD 螢幕上

- 程式碼

LCD Library 範例

#include<LiguidCrystal.h> // include the library code

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // initialize interface pins

void setup() {

lcd.begin(16, 2); // set up the LCD's number of columns and rows

lcd.print("hello, world!"); // Print a message to the LCD

}

void loop() {

lcd.setCursor(0, 1);  // set the cursor to column 0, line 1

lcd.print(millis()/1000);   // print the number of seconds since reset

}

- 實驗結果及分析

- LCD的5V接腳負責供電，LCD亮度可調整

- 如果訊息沒有顯示在螢幕上，或是模糊不清，可以轉動可變電阻以調整對比

- 程式中若設定line 1，是指第2行的意思，因為是從0數起

- 心得討論

此次實驗在程式上沒有遇到甚麼大問題，比較複雜的部份是在接線。在接5v、GND和可變電阻的腳位之間容易出錯。

- 修正電路圖

- 修正程式碼

Arduino 顯示自己的學號及英文姓名

#include <LiquidCrystal.h>   // include the library code

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);   // initialize interface pins

void setup() {

lcd.begin(20,2);

lcd.print("04050033 Ivy");   // Print a message to the LCD.

lcd.print("04050475 Winnie");

lcd.setCursor(1,0);

}

void loop() {

// set the cursor to column 0, line 1

// (note: line 1 is the second row, since countingbegins with 0):

lcd.setCursor(0, 1);

//lcd.print(millis()/1000); // print the number of secondssince reset:

}

使用 PC 串列輸入, 所有 PC 輸入之文字皆顯示在 LCD 螢幕上

#include <LiquidCrystal.h> // include the library code

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // initialize interface pins

void setup() {

Serial.begin(9600);

lcd.begin(20,2);

lcd.setCursor(1,0);

lcd.clear();

}

void loop() {

char val;

if(Serial.available())

{

val= Serial.read();

lcd.write(val);

}

// set the cursor to column 0, line 1

// (note: line 1 is the second row, since countingbegins with 0):

//lcd.print(millis()/1000); // print the number of secondssince reset:

}